ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Подготовка и размещение посадочных мест

1. Работы по созданию зеленых насаждений производятся только после окончания работ по благоустройству территорий и только после планировки земельных участков. Зеленые насаждения не должны размещаться на земельных участках, занятых подземными и наземными коммуникациями.

2. На земельных участках, на которых запланированы работы по озеленению территорий, должна быть скошена травянистая растительность, убран мусор и произведена очистка территории от захламленности и строительного мусора.

3. По завершению подготовительных работ, намечаются места посадки деревьев и кустарников. Центр посадочных мест обозначают колышками длиной 50 см и толщиной 4-6 см.

4. Минимальные расстояния мест посадки деревьев и кустарников от жилых, общественных зданий и различного ряда сооружений и коммуникаций приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Допустимое приближение зеленых насаждений к коммуникациям

| Наименование | Наименьшее расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до оси дерева | до кустарника |
| От наружных стен зданий и сооружений От оград высотой 2 м и более От края: проезжей части улиц тротуара садовых дорожек От головки рельса трамвая От мачт, опор освещения и контактной сети От подземных сетей: газопровода канализации теплопровода водопровода Водопроводная магистраль (водовод) Дренаж Водосток Наружная грань общего коллектора Кабель связи Силовой кабель Колодец подземных сетей | 5 3 2 1 5 4 2,5 1,5 2-4 2 5 2 1 2 2 3,5 2 2 | 1,5 1 0,7 0,7 3 1 1,5 1,0 2 1 5 1 0,5 1,5 2 2 - 0,7 |

5. Деревья с широкой кроной следует высаживать на расстоянии не менее 6-8 м, а с узкой кроной – 5-6 м друг от друга; кустарники в групповых посадках: крупные – на расстоянии 2,0-2,5 м, средние – 1,2-1,5 м и мелкие – 0,8-1,0 м, в живой изгороди – 0,3-0,5 м.

6. Посадочными местами могут быть: ямы – при посадке деревьев, одиночном или групповом размещении кустарников и траншеи – при создании живых изгородей и бордюров. Их готовят за 5-7 дней до посадки с целью «проветривания» и обогащения нижних слоев почвы кислородом.

7. Стенки ям и траншей должны быть строго отвесными, а дно разрыхлено на глубину 10-15 см. Размеры посадочных ям и траншей приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендуемые размеры посадочных ям

| Вид посадочного материала | Диаметр, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- |
| Саженцы с открытой корневой системой: деревья кустарники Саженцы с закрытой корневой системой | 1,0-1,5 0,6-0,7 равняется диаметру кома плюс 0,4-0,5 м с каждой стороны на засыпку землей | 0,8-1,0 0,5 0,8-1,1 |

8. Траншеи для живых изгородей готовят глубиной 0,5 м. Ширина траншеи для однорядной изгороди составляет 0,5-0,6 м, а для каждого последующего ряда ее увеличивают на 0,2 м.

9. Верхний плодородный слой земли укладывают с одной стороны и используют затем для заделки корней при посадке, а нижний – с другой и применяют для выравнивания участка. Если на месте посадки недостаточно плодородной земли, то её завозят заранее. Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в несколько промерзших грунтах.

Требования к посадочному материалу древесной и кустарниковой растительности

1. Основным материалом для зеленого строительства являются деревья и кустарники, следующих групп:

- основной ассортимент – виды, которые длительное время произрастают в городских насаждениях и не теряют своих декоративных качеств;

- дополнительный ассортимент – виды, обладающие высокими декоративными качествами, но менее биологически долговечные в данных экологических условиях;

- ассортимент ограниченного пользования – предназначен для коллекционных посадок, требует дополнительного ухода и защиты от неблагоприятных условий.

2. Возраст саженцев хвойных деревьев должен составлять не менее 5 лет для быстрорастущих пород и не менее 10 лет для медленнорастущих пород.

3. Саженцы должны иметь здоровую, нормально развитую симметричную крону, прямой штамб у деревьев, хорошо сформированную корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. Краткая характеристика саженцев для различных видов зеленых насаждений приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Рекомендуемые морфометрические параметры саженцев для различных видов создаваемых зеленых насаждений

| Назначение саженцев | Высота растений, м | Высота штамба, м | Количество ветвей в кроне, шт. | Диаметр корневой системы, м | Длина корневой системы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для одиночных посадок, посадок, группами, рядами, аллеями, на улицах, бульварах, в парках, садах, скверах, ремонте существующих насаждении: деревья кустарники | 3,5-4 1,25-1,5 | 2-2,5 - | 7-8 6-10 | 1,0 0,4-0,5 | 0,5 0,3-0,4 |
| Для массовых посадок (террито-рии микрорайонов, школы, детские учреждения): деревья кустарники | 3-3,5 0,6-1 | 1,8-2,0 - | 6-7 не менее 5 | 0,5-0,6 разветвлена | 0,35-0,04 0,30 |

Посадка деревьев и кустарников

1. Наиболее оптимальное время посадки растений являются весна и осень. Деревья с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода, обеспечив им регулярный полив. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой.

2. Для посадки саженцев с открытой корневой системой сначала на дно ямы насыпают холмик плодородной земли. Далее после осмотра и удаления поврежденных корней, саженец опускают в яму, расправляют корни и с учетом последующей осадки почвы держат его так, чтобы шейка корня (место, где, корневая система переходит в стволик) находилась на 5-7 см выше уровня поверхности. Далее, засыпают яму, заполняют землей все пустоты между корнями. Для этой цели саженец слегка встряхивают. Уплотнение почвы вокруг растений проводится от краев к центру.

Завершением работы по посадке является устройство лунки с земляным валиком высотой 6-10 см по границе ямы. После этого делают первый полив из расчета 25-40 л на одно дерево. Затем лунку мульчируют тонким слоем различных материалов (торфа, перегноя, коры). Посаженное растение подвязывают сразу же веревкой к колу. Ствол под обвязкой оборачивают прокладкой из брезента, мешковины или другого мягкого материала.

При посадке в яму кустарника шейку корня размещают на 3-5 см выше поверхности почвы. После заделки корней и уплотнения почвы также оформляют лунку. При создании живой изгороди валики для задержания воды делают на расстоянии 10-12 см от наружных краев траншеи. Полив производят из расчета 10-15 л на один куст и 20-30 л на 1 м2 живой изгороди.

3. Для посадки саженцев с закрытой корневой системой, выкопанную яму засыпают растительной землей на 20-25 см, которую выравнивают и обязательно уплотняют. Дерево (или куст) с комом земли устанавливают строго в центр ямы. Засыпку кома начинают с подбивки земли с под его дно, а затем ею заполняют свободное пространство между комом и стенками ямы.